- AI零件图纸审核测试记录单（注：T01~T03给标准图令其识别错误，保留此记忆之后，尝试将T04~T05在不给标准图的情况下令其进行自主审查错误）

| - 图纸名称 |  | - 矩形花键套 | - 图纸号码 | - T01 | - 使用的大模型： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 纠错点1 | - ø72的最大圆柱直径尺寸是缺失的； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点2 | - 该处标注的角度为90°是明显与图纸形状不符的； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点3 | - 花键的标注符号被更改为了矩形符号，图纸表达错误； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点4 | - 该长度尺寸（110mm）标注则形成了封闭式尺寸链，是不可取的； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点5 | - 局部放大图的剖面线应与主视图剖面线保持一致； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点6 | - 该处的几何公差形状标注错误，该形状为平面，与圆形无关； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点7 | - 局部向视图放置位置偏离正投影方向，需加以投影符号标识； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点8 | - ø48H7的孔公差带标注错误，h7为轴公差带等级。 |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 正确图纸 |  |  |  |  | - 错误图纸 |  |  |
| - 图纸名称 |  | - 端盖 | - 图纸号码 | - T02 | - 使用的大模型： |  |  |
| - 纠错点1 | - Ø62 f7圆柱为配合面，所标注的粗糙度符号是错误的； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点2 | - 锥度1：10的符号方向是相反的； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点3 | - 锥形孔的深度值是缺失的； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点4 | - 表面粗糙度6.3的符号标注方向是不正确的，符号与数值相反； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点5 | - 分布孔的中心线所使用的线性是错误的，不应是双点画线； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点6 | - 该线为圆弧过渡线，不能绘制成螺纹线，导致图形表达错误。 |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 正确图纸 |  |  |  |  | - 错误图纸 |  |  |

| - 图纸名称 |  | - 传动箱 | - 图纸号码 | - T03 | - 使用的大模型： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 纠错点1 | - 剖面线方向不一致； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点2 | - Ø20圆在主视图上的表达是缺失的； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点3 | - Ø55的圆孔的公差带等级是错误的，不应为h7; |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点4 | - 技术要求中写错了塑料制件的工艺要求，与图纸不符； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点5 | - 30的定位尺寸是缺失的； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点6 | - 局部剖切线的线宽是错误的，应采用细实线，而非轮廓线。 |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 正确图纸 |  |  |  |  | - 错误图纸 |  |  |

| - 图纸名称 |  | - 顶尖 | - 图纸号码 | - T04 | - 使用的大模型： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 纠错点1 | - 顶尖标注的90°与图纸形状严重不符； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点2 | - 断面图的槽口形状不应用轮廓线封闭； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点3 | - 局部剖切线的边界线应为细实线，而非虚线; |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点4 | - 粗糙度标注的方向不正确； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点5 | - 标题栏中的零件材料与图纸中的零件工艺要求不符； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点6 | - 当前移除断面图的剖切符号应给出投影方向。 |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 正确图纸 |  |  |  |  | - 错误图纸 |  |  |

| - 图纸名称 |  | - 轴承盖 | - 图纸号码 | - T05 | - 使用的大模型： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 纠错点1 | - 尺寸类型标注错误，缺失直径符号Ø； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点2 | - 重合断面图不应将视图轮廓封闭； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点3 | - 主视图剖切线选用错误，非金属材质表达样式; |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点4 | - 缺失主孔直径尺寸数值； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点5 | - 剖切符号的端线线宽应采用粗实线，且略粗于轮廓线（~0.7mm）； |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 纠错点6 | - 主视图表达的形状与剖切符号给出的位置不符，视图表达错误。 |  |  |  | - 通过 | - 未通过 | - 描述原因： |
| - 正确图纸 |  |  |  |  | - 错误图纸 |  |  |